附件1：

中山市公路事务中心档案室手动密集架规格

- 一、密集架结构

- 一列6组共10列，每列尺寸为5400mm*2400mm*560mm，共72.576立方米。

- 二、参数描述

- 1.手动密集架一列6组10列密集架结构：主要由轨道、底梁、立柱、搁板、挡棒、挂板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒件、防震制动件、缓冲密封装置组成，整体结构：由底架、 架体、传动机构、防护装置四大部分组成；

- 2.底梁、轮轴支座：板材选用厚度≥2.5mm 优质冷轧钢板精工成型；

- 3.轨道：20*20实心方钢。轨道板中间预留凹槽。实心轨芯（轨道）直接嵌入凹槽内，平整性好，稳固性强，轨道座板材选用厚度≥2.5mm 优质冷轧钢板；

- 4.立柱: 板材选用厚度≧1.4mm优质冷轧钢板均匀冲制挂板扣接孔，孔距45mm，层板、层数和间距可沿立柱冲孔均匀调整；

- 5.搁板: 采用折弯一次成形，搁板成型厚度为≧25mm，搁板正面平整，不易变形， 刚性足，承重能力强，每层承重大于≥80KG。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。板材厚度为≧1.0mm优质冷轧钢板；

- 6.挂板: 挂板挂钩采用双排双挂钩双边模具冲压打弯而成， 层数和间距可按需要调整，板材选用厚度≧1.0mm优质冷轧钢板；

- 7.侧板、顶板、门板: 板材选用厚度≧ 0.8mm 优质冷轧钢板，顶板为整体平板，选用优质冷轧钢板制造；门板锁杆封闭不外露、带加强筋，背面点焊加强筋，组装后缝隙均匀，锁定紧密；

- 8.传动机构: 传动机构主要由精铸铁滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手体、多级速比精制链轮等零（部）件组成。为了驱动轻便、平稳，采用中轴带动两边轴的传动方式，手柄摇动轻便、灵活、耐用、无噪声、手柄摇动时能自动挂挡，密集架在不工作状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，避免了通行障碍；

- 9.防护装置：

- （1）制动装置每列均装置装置锌合金列锁并配置止动手柄；

- （2）防震装置采用带磁性气囊式密封条，密封条使用L型钢制压板固定；

- （3）防倾倒装置板材选用厚度≧3.0 冷轧钢板；

- （4）其他功能：密集架具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能，防尘板、顶板板材选用厚度≧1.0 冷轧钢板；

- 10.表面处理: 材料经除油、去锈、磷化等（预擦洗－脱脂－水洗－表调－陶化－水洗－水洗－流动清洁水清洗－烘干）多道工序前处理，采用亚光静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀性能；

- 11.密集架外观质量：密集架各零件、组合件、面光滑、平整，没有尖角、凸起。颜色要求，表面处理采用喷塑工艺，色泽一致，漆面均匀光滑、无划伤。